Module 9 : Pile de protocoles TCP/IP et adressage IP

Les objectifs :

| - Expliquer le principe d'Internet et l'adéquation du protocole TCP/IP avec celui-ci. | - Décrire les quatre couches du modèle TCP/IP. |
| --- | --- |
| - Spécifier les fonctions de chaque couche du modèle TCP/IP. | - Comparer les modèles OSI et TCP/IP. |
| - Présenter la fonction et la structure des adresses IP. | - Définir le rôle des sous-réseaux. |
| - Présenter les différences entre l'adressage privé et l'adressage public. | - Identifier la fonction des adresses IP réservées. |
| - Expliquer l'utilisation de l'adressage dynamique et statique d'un équipement. | - Définir le mécanisme des adresses dynamiques avec les protocoles RARP, BOOTP et DHCP. |
| - Utiliser le protocole ARP pour que l'adresse MAC envoie un paquet à un autre équipement. | - Appréhender les problèmes liés à l'adressage réseau. |

# Présentation du protocole TCP/IP

  - Origine et évolution du protocole TCP/IP

Le ministère américain de la Défense (DoD) a développé le modèle de référence TCP/IP, car il avait besoin d'un réseau pouvant résister à toutes les situations.

Les quatre couches du modèle TCP/IP sont les suivantes : la couche application, la couche transport, la couche Internet et la couche d'accès au réseau. Certaines couches du modèle TCP/IP portent le même nom que celles du modèle OSI. Il est essentiel de ne pas confondre les fonctions des couches, car ces dernières jouent des rôles différents dans chaque modèle.

  - La couche application

La couche application gère les protocoles de niveau supérieur, les représentations, le code et le contrôle du dialogue. La pile de protocoles TCP/IP regroupe en une seule couche la totalité des aspects liés aux applications et vérifie que les données sont préparées de manière adéquate pour la couche suivante.

- Le protocole FTP (File Transfer Protocol) : ce protocole est un service fiable orienté connexion qui utilise le protocole TCP pour transférer des fichiers entre des systèmes qui le prennent en charge. Il gère les transferts bidirectionnels des fichiers binaires et ASCII.

- Le protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) : ce protocole est un service non orienté connexion qui utilise le protocole de datagramme utilisateur UDP (User Datagram Protocol). Il est utilisé sur le routeur pour transférer des fichiers de configuration et des images de la plate-forme logicielle IOS Cisco, ainsi que pour transférer des fichiers entre des systèmes qui le prennent en charge. Il est utile dans certains LAN, car il s'exécute plus rapidement que le protocole FTP dans un environnement stable.

- Le protocole NFS (Network File System) : ce protocole est un ensemble de protocoles pour systèmes de fichiers distribués, développé par Sun Microsystems, permettant un accès aux fichiers d'un équipement de stockage distant, tel qu'un disque dur, dans un réseau.

- Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : ce protocole régit la transmission du courrier électronique sur les réseaux informatiques. Il ne permet pas de transmettre des données autres que du texte en clair.

- Telnet: ce protocole permet d'accéder à distance à un autre ordinateur. Cela permet à un utilisateur d’ouvrir une session sur un hôte Internet et d’exécuter diverses commandes. Un client Telnet est qualifié d'hôte local. Un serveur Telnet est qualifié d'hôte distant.

- Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) : ce protocole permet de surveiller et de contrôler les équipements du réseau, ainsi que de gérer les configurations, les statistiques, les performances et la sécurité.

- Le protocole DNS (Domain Name System): ce protocole est utilisé par Internet pour convertir en adresses IP les noms de domaine et leurs nœuds de réseau annoncés publiquement.

  - La couche transport

La couche transport fournit une connexion logique entre les hôtes source et de destination. Les protocoles de transport segmentent et rassemblent les données envoyées par des applications de couche supérieure en un même flux de données, ou connexion logique, entre les deux points d'extrémité.

Le rôle principal de la couche transport est d'assurer une fiabilité et un contrôle de bout en bout lors du transfert des données à travers ce nuage. Les fenêtres glissantes, les numéros de séquençage et les accusés de réception permettent d'obtenir ce résultat. La couche transport définit également une connectivité de bout en bout entre les applications hôtes. Les protocoles de la couche transport incluent les protocoles TCP et UDP.

Le rôle des protocoles TCP et UDP est le suivant:

- Segmenter les données d'application de couche supérieure.

- Envoyer des segments d’un équipement à un autre.

Le rôle du protocole TCP est le suivant:

- Etablir une connexion de bout en bout.

- Assurer le contrôle de flux à l'aide des fenêtres glissantes.

- Assurer la fiabilité du réseau à l'aide des numéros de séquençage et des accusés de réception.

  - La couche Internet

Le rôle de la couche Internet consiste à sélectionner le meilleur chemin pour transférer les paquets sur le réseau. Le principal protocole de cette couche est le protocole IP. La détermination du meilleur chemin et la commutation de paquets ont lieu au niveau de cette couche.

- Le protocole IP assure l'acheminement au mieux (best-effort delivery) des paquets, non orienté connexion. Il ne se préoccupe pas du contenu des paquets, mais il recherche un chemin pour les acheminer à destination.

- Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) offre des fonctions de messagerie et de contrôle.

- Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) détermine les adresses de la couche liaison de données ou les adresses MAC pour les adresses IP connues.

- Le protocole RARP (Reverse Address Resolution Protocol) détermine l'adresse IP pour une adresse MAC connue.

Le protocole IP effectue les opérations suivantes:

- Il définit un paquet et un système d'adressage.

- Il transfère des données entre la couche Internet et la couche d’accès au réseau.

- Il achemine des paquets à des hôtes distants.

Le protocole IP est parfois qualifié de protocole non fiable. Cela ne signifie pas qu'il n'envoie pas correctement les données sur le réseau, mais qu'il n'effectue aucune vérification d'erreurs et ne fournit aucun service de correction.

  - La couche d’accès au réseau

La couche d'accès au réseau permet à un paquet IP d'établir une liaison physique avec un média réseau. Cela comprend les détails sur les technologies LAN et WAN, ainsi que toutes les informations contenues dans les couches physique et liaison de données du modèle OSI.

Les pilotes d'application, les cartes modem et les autres équipements s'exécutent au niveau de la couche d'accès au réseau. Cette dernière définit les procédures utilisées pour communiquer avec le matériel réseau et accéder au média de transmission. Les protocoles de modem, à savoir les protocoles SLIP (Serial Line Internet Protocol) et PPP (Point-to-Point Protocol) sont utilisés pour accéder au réseau par modem. Plusieurs protocoles sont nécessaires pour déterminer les caractéristiques matérielles, logicielles et de transmission au niveau de cette couche.

En outre, les protocoles de la couche d'accès au réseau mappent les adresses IP avec les adresses matérielles physiques et encapsulent les paquets IP dans des trames. La couche d'accès au réseau définit la connexion au média physique en fonction de l'interface réseau et du type de matériel utilisés.

  - Comparaison des modèles OSI et TCP/IP

Les modèles OSI et TCP/IP présentent un grand nombre de similitudes:

- Tous deux comportent des couches.

- Tous deux comportent une couche application, bien que chacune fournisse des services différents.

- Tous deux comportent des couches réseau et transport comparables.

- Tous deux s'appuient sur un réseau à commutation de paquets, et non sur un réseau à commutation de circuits.

- Les professionnels des réseaux doivent connaître les deux modèles.

Ils présentent également quelques différences:

- TCP/IP intègre les couches application, présentation et session du modèle OSI dans sa couche application.

- TCP/IP regroupe les couches physique et liaison de données du modèle OSI dans sa couche d'accès au réseau.

- TCP/IP semble plus simple, car il comporte moins de couches.

- Lorsque la couche transport du protocole TCP/IP utilise le protocole UDP, la transmission des paquets n'est pas fiable tandis qu'elle est toujours fiable avec la couche transport du modèle OSI.

Les protocoles TCP/IP constituent la norme à partir de laquelle s'est développé Internet. Aussi, le modèle TCP/IP a-t-il bâti sa réputation sur ses protocoles. En règle générale, le modèle OSI ne permet pas de créer des réseaux. Il est utilisé pour aider les étudiants à comprendre le processus de communication.

  - L’architecture d’Internet

Internet fait appel au principe d'interconnexion de la couche réseau. L'objectif est de développer les fonctionnalités du réseau dans des modules séparés. Cela permet d'utiliser différentes technologies LAN pour les couches 1 et 2 du modèle OSI et différentes applications pour les couches 5, 6 et 7. Le modèle OSI offre un système dans lequel les caractéristiques des couches supérieures et inférieures sont indépendantes. Dès lors, les équipements de réseau intermédiaires auront la permission de relayer le trafic sans avoir de détails sur le LAN.

Ce qui nous amène au concept d'interréseaux, ou de réseaux composés de plusieurs réseaux. Un réseau qui comprend plusieurs réseaux s'appelle un interréseau. Le réseau sur lequel le Web (www) s'exécute s'appelle Internet. Les interréseaux doivent être modulables en fonction du nombre de réseaux et d'ordinateurs qui leur sont associés. En outre, les interréseaux doivent être capables de gérer l'acheminement des données sur de longues distances. Un interréseau doit être relativement flexible pour pouvoir assimiler les continuelles évolutions technologiques. Il doit être capable de s'adapter aux conditions dynamiques du réseau. Par ailleurs, les interréseaux doivent se révéler économiques. Ils doivent être conçus de manière à autoriser tout utilisateur à envoyer des données vers n'importe quelle destination, et ce à tout moment.

L'une des solutions consiste pour le routeur à établir une liste répertoriant tous les ordinateurs et leur chemin d'accès. Le routeur sélectionne ensuite la méthode d'envoi des paquets de données en fonction de cette table de référence. Les paquets sont alors envoyés en fonction de l'adresse IP de l'ordinateur de destination. Néanmoins, plus le nombre d'utilisateurs connectés au réseau augmente, plus cette solution s'avère compliquée. La notion d'évolutivité apparaît lorsque le routeur détient une liste de tous les réseaux, mais qu'il laisse la responsabilité de l'acheminement local aux réseaux physiques locaux. Dans ce cas, les routeurs transmettent les messages à d'autres routeurs. Chaque routeur partage des informations relatives à son réseau connecté.

- Les adresses internet

  - L’adressage IP

Un ordinateur peut être connecté à plusieurs réseaux. Si tel est le cas, le système doit recevoir plusieurs adresses. Chaque adresse identifie la connexion d'un ordinateur à un réseau différent. Chaque point de connexion, ou interface, d'un équipement dispose d'une adresse associée à un réseau. Cela permet à d'autres ordinateurs de localiser cet équipement sur un réseau spécifique. La combinaison d'une adresse réseau et d'une adresse hôte crée une adresse unique pour chaque équipement du réseau. Tout ordinateur appartenant à un réseau TCP/IP doit disposer d'un identificateur unique, ou adresse IP. Cette adresse, qui intervient au niveau de la couche 3, permet à un ordinateur de localiser un autre ordinateur sur le réseau. Tous les ordinateurs possèdent également une adresse physique unique, également appelée «adresse MAC». Celle-ci est attribuée par le fabricant de la carte réseau. Les adresses MAC opèrent au niveau de la couche 2 du modèle OSI.

  - Conversion binaire et décimale

Cf. module 1.

  - Adressage IPv4

Un routeur fait appel à une adresse IP pour transmettre des paquets du réseau d'origine vers le réseau de destination. Les paquets doivent comporter un identificateur pour les réseaux source et de destination. Un routeur utilise l'adresse IP du réseau de destination afin de remettre le paquet au réseau approprié. Lorsque le paquet atteint un routeur connecté au réseau de destination, ce routeur localise l'ordinateur sur le réseau à l'aide de l'adresse IP. Ce système fonctionne pratiquement de la même manière que le système postal national. Une fois le courrier envoyé, le code postal est utilisé pour remettre le courrier au bureau de poste de la ville de destination. Le bureau de poste utilise ensuite la rue pour localiser la destination finale au niveau de la ville.

Chaque adresse IP comporte également deux parties. La première partie identifie le réseau auquel le système est connecté et la seconde partie identifie le système.

Les adresses IP sont réparties en classes afin de définir des réseaux de grande taille, de taille moyenne et de petite taille. Les adresses IP de classe A sont affectées aux réseaux de grande taille. Les adresses de classe B sont utilisées pour les réseaux de taille moyenne et les adresses IP de classe C pour les réseaux de petite taille

  - Adresses IP de classe A, B, C, D, et E

Les adresses IP sont regroupées en classes afin de permettre l'adaptation à des réseaux de différentes tailles et de faciliter leur classification. Cette opération est connue sous le nom d'adressage par classes. Chaque adresse IP complète de 32 bits est fractionnée en une partie réseau et une partie hôte. Un bit, ou une séquence de bits, situé en début d'adresse détermine la classe de l'adresse.

Il existe cinq classes d'adresses IP.

- L'adresse de classe A est réservée aux réseaux de très grande taille, avec plus de 16 millions d'adresses hôte disponibles

Le premier bit d'une adresse de classe A est toujours 0. Par conséquent, le nombre le plus faible pouvant être représenté est 00000000 (0 en décimal) et le plus élevé est 01111111 (127 en décimal). Les valeurs 0 et 127 sont réservées et ne peuvent pas être utilisées comme adresses réseau.

Toute adresse commençant par une valeur comprise entre 1 et 126 dans le premier octet est une adresse de classe A.

Le réseau 127.0.0.0 est réservé pour les tests en bouclage. Les routeurs ou les ordinateurs locaux peuvent utiliser cette adresse pour s'envoyer des paquets. Par conséquent, ce nombre ne peut pas être attribué à un réseau.

- Les deux premiers bits du premier octet d'une adresse de classe B sont toujours 10. Les six bits suivants peuvent être des 1 ou des 0. Par conséquent, dans une classe B, le nombre le plus faible pouvant être représenté est 10000000 (128 en décimal) et le plus élevé est 10111111 (191 en décimal)

- Une adresse de classe C commence par la valeur binaire 110. Par conséquent, le nombre le plus faible pouvant être représenté est 11000000 (192 en décimal) et le plus élevé est 11011111 (223 en décimal).

L'adresse de classe D est réservée à la diffusion multicast d'une adresse IP.  Une adresse de multicast est une adresse réseau unique qui achemine les paquets associés à une adresse de destination vers des groupes prédéfinis d'adresses IP. Ainsi, une station peut transmettre simultanément un même flux de données vers plusieurs destinataires.

- L'espace d'adressage de classe D, tout comme les autres espaces, est lié à des contraintes mathématiques. Les quatre premiers bits d'une adresse de classe D doivent correspondre à 1110. Par conséquent, le premier octet d'une adresse de classe D est compris entre 1100000 et 11101111 (soit 224 et 239 en décimal).

- Une adresse de classe E a été définie.  Toutefois, le groupe IETF (Internet Engineering Task Force) utilise ces adresses à des fins expérimentales. Aucune adresse de classe E n'est disponible sur Internet. Les quatre premiers bits d'une adresse de classe E sont toujours des 1. Par conséquent, le premier octet d'une adresse de classe E est compris entre 11110000 et 11111111 (soit 240 et 255 en décimal).

  - Adresses IP réservées

Les adresses hôte réservées se composent des éléments suivants:

- Une adresse réseau – pour identifier le réseau lui-même.

La section identifiée par la zone supérieure représente le réseau 198.150.11.0. Les données envoyées à un hôte de ce réseau, de 198.150.11.1 à 198.150.11.254, seront visibles en dehors du réseau local sous la forme 198.159.11.0. Les numéros d'hôte ne sont pris en compte que lorsque les données se trouvent sur le réseau local.

Le LAN inclus dans la zone inférieure est traité de la même façon que le LAN supérieur, mais son numéro de réseau est 198.150.12.0.

- Une adresse de broadcast – pour diffuser des paquets vers tous les équipements d'un réseau.

La section identifiée par la zone supérieure représente l'adresse de broadcast 198.150.11.255. Les données envoyées à l'adresse de broadcast seront lues par tous les hôtes du réseau, de 198.150.11.1 à 198.150.11.254. Le LAN inclus dans la zone inférieure est traité de la même façon que le LAN supérieur, mais son adresse de broadcast est 198.150.12.255.

Une adresse IP dont tous les bits hôte sont occupés par des 0 binaires est réservée pour l'adresse réseau. Dans un réseau de classe A, 113.0.0.0 est l’adresse IP du réseau (également connue sous le nom d'ID réseau) comprenant l’hôte 113.1.2.3. Un routeur utilise l’adresse IP du réseau pour acheminer des données sur Internet. Dans un réseau de classe B, l'adresse 176.10.0.0 est une adresse réseau.

  - Adresses IP publiques et privées

À l'origine, un organisme portant le nom d'InterNIC (Internet Network Information Center) était chargé de cette vérification. Celui-ci n'existe plus et a été remplacé par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). L'IANA gère scrupuleusement les adresses IP disponibles afin de garantir qu'une même adresse publique n'est pas utilisée deux fois. En cas de doublons d'adresses, Internet devient instable et ses capacités à transmettre des datagrammes sur le réseau sont compromises.

Chaque adresse IP publique étant unique, deux ordinateurs connectés à un réseau public ne peuvent pas avoir la même adresse IP publique. Les adresses IP publiques sont mondiales et normalisées. Tous les ordinateurs connectés à Internet se conforment au système. Les adresses IP publiques doivent être obtenues auprès d'un fournisseur d'accès Internet (FAI) ou d'un registre moyennant une participation.

Avec la croissance rapide d'Internet est apparu le problème de pénurie d'adresses IP publiques. Pour résoudre ce problème, de nouveaux systèmes d'adressage, notamment le routage CIDR (Classless interdomain routing) et la norme IPv6, ont été développés

Les adresses IP privées constituent une solution de rechange au problème de pénurie des adresses IP publiques. Comme précédemment indiqué, les hôtes d'un réseau public doivent disposer d'une adresse IP unique. Néanmoins, les réseaux privés qui ne sont pas connectés à Internet peuvent utiliser n'importe quelle adresse hôte, dès lors que chacun des hôtes du réseau privé est unique. Un grand nombre de réseaux privés coexistent avec les réseaux publics. Cependant, il est vivement déconseillé d'avoir recours à un réseau privé utilisant une adresse quelconque, car ce réseau peut être connecté à Internet

La connexion d'un réseau à Internet par le biais d'adresses publiques nécessite la conversion des adresses privées en adresses publiques. Ce processus de conversion est appelé «NAT» (Network Address Translation). L'équipement chargé d'exécuter le système NAT est généralement un routeur.

  - Introduction aux sous-réseaux

Le découpage en sous-réseaux constitue l'une des solutions de gestion des adresses IP. Cette méthode, basée sur la fragmentation de classes d'adresses réseau entières en composants plus petits, a permis d'éviter la pénurie d'adresses IP. Il est impossible de traiter du protocole TCP/IP sans aborder la question des sous-réseaux. En tant qu'administrateur système, il est primordial d'appréhender la notion de découpage en sous-réseaux afin de pouvoir subdiviser un LAN et y identifier les différents réseaux. Dans le cas de réseaux de petite taille, il n'est pas toujours utile de créer des sous-réseaux. En revanche, dans le cadre des réseaux de grande à très grande taille, cette opération s'impose. Le découpage d'un réseau en sous-réseaux implique l'utilisation du masque de sous-réseau afin de fragmenter un réseau de grande taille en segments (ou sous-réseaux) plus petits, plus faciles à gérer et plus efficaces. On pourrait établir une comparaison avec le système téléphonique américain qui se compose d'un indicatif régional, d'un indicatif de central et de numéros locaux.

L'administrateur système doit réfléchir aux problèmes suivants lors de l'évolution d'un réseau: il est essentiel de définir le nombre de sous-réseaux ou de réseaux requis, ainsi que le nombre d'hôtes requis par réseau. En utilisant des sous-réseaux, le réseau n'est pas limité aux masques de réseau de classe A, B ou C par défaut. En outre, la conception du réseau est plus flexible.

Les adresses de sous-réseau contiennent une partie réseau, plus un champ de sous-réseau et un champ d’hôte. Le champ de sous-réseau et le champ d'hôte sont créés à partir de la partie hôte d'origine pour l'ensemble du réseau. L’administrateur réseau jouit d’une grande souplesse d’adressage dans la mesure où il peut déterminer la façon dont la partie hôte d’origine sera subdivisée pour créer les nouveaux champs de sous-réseau et d’hôte.

Pour créer une adresse de sous-réseau, l’administrateur réseau emprunte des bits au champ d’hôte et les désigne comme champ de sous-réseau. Le nombre minimal de bits pouvant être empruntés est deux. Lors de la création d'un sous-réseau pour lequel un seul bit a été emprunté, le numéro de réseau est .0, tandis que le numéro de broadcast est le réseau .255.

  - Comparaison entre IPv4 et IPv6

Lors de son adoption dans les années 80, le protocole TCP/IP s'appuyait sur un système d'adressage à deux niveaux. Ses possibilités d'évolution étaient alors parfaitement adaptées. Malheureusement, ses concepteurs ne pouvaient pas prévoir qu'il allait soutenir un réseau mondial dédié à l'information, aux échanges commerciaux et au divertissement. Dans les années 80, la stratégie d'adressage proposée par la version IPv4 s'avérait relativement évolutive. Néanmoins, elle ne réussit pas à satisfaire les exigences liées à l'attribution des adresses.

Les adresses de classe A et B représentent 75% de l'espace d'adresses IPv4. Toutefois, moins de 17 000 organisations peuvent recevoir un numéro de réseau de classe A ou B. Le nombre d'adresses réseau de classe C est nettement plus important que celui des adresses de classe A et B, bien qu'il ne représente que 12,5 % des quatre milliards d'adresses IP disponibles.

Dès 1992, le groupe IETF (Internet Engineering Task Force) a identifié deux problèmes :

- La diminution inquiétante des adresses réseau IPv4 disponibles. À l'époque, l'espace d'adresses de classe B était sur le point d'être saturé.

- La hausse importante et rapide du volume des tables de routage d'Internet en raison de l'augmentation du nombre de connexions des réseaux de classe C. Ce déferlement de nouvelles informations réseau constituait une menace pour le bon fonctionnement des routeurs Internet.

Au cours des deux dernières décennies, plusieurs extensions de la norme IPv4 ont été développées. Celles-ci étaient spécifiquement conçues pour optimiser l'espace des adresses 32 bits.

Entre-temps, une version encore plus flexible et évolutive de la norme IP (IPv6) a fait son apparition. IPv6 encode les adresses sur 128 bits au lieu de 32 (en utilisant des nombres hexadécimaux), ce qui porte le nombre d'adresses possibles à 340 x 1036.

Cette version devrait ainsi couvrir l'intégralité des besoins en communication pour les années à venir.

Les adresses IPv4 ont une longueur de 32 bits et sont exprimées en notation décimale avec des points de séparation. Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits et constituent un identifiant pour une interface ou un ensemble d'interfaces. Les adresses IPv6 sont affectées à des interfaces et non à des nœuds. Dans la mesure où chaque interface appartient à un nœud unique, toutes les adresses d'unicast attribuées aux interfaces du nœud peuvent être utilisées comme identifiant du nœud. Les adresses IPv6 sont exprimées au format hexadécimal avec des deux-points de séparation. Les champs IPv6 ont une longueur de 16 bits. Afin de faciliter la lecture des adresses, il est possible d'omettre les zéros de tête dans chaque champ.

- Obtention d'une adresse IP

  - Obtention d'une adresse internet

Les adresses IP sont les adresses les plus fréquemment utilisées pour les communications Internet. Ce protocole, basé sur un système d'adressage hiérarchique, permet d'associer des adresses individuelles entre elles et de les traiter en tant que groupes. Ce groupement d'adresses assure un transfert efficace des données sur Internet.

Les administrateurs réseau font appel à deux méthodes différentes pour affecter les adresses IP. Il s'agit des méthodes statique et dynamique.

  - Attribution statique d'une adresse IP

L'attribution statique convient particulièrement aux réseaux de petite taille qui subissent peu de changements. L'administrateur système effectue manuellement les opérations d'affectation et de suivi des adresses IP pour chaque ordinateur, imprimante ou serveur de l'intranet.

Les serveurs doivent recevoir une adresse IP statique de sorte que les stations de travail et les autres équipements puissent toujours accéder aux services requis.

  - Attribution d'une adresse IP à l'aide du protocole RARP

Le protocole RARP associe des adresses MAC connues à des adresses IP. Cette association permet à certains équipements d’encapsuler les données avant de les envoyer sur le réseau. Un équipement réseau, tel qu'une station de travail sans disque dur local, peut connaître son adresse MAC mais ignorer son adresse IP. Le protocole RARP permet à l'équipement de lancer une requête afin de connaître son adresse IP. Les équipements utilisant le protocole de résolution inverse d'adresses requièrent un serveur RARP pour répondre aux requêtes de ce protocole.

Le protocole de résolution inverse d'adresses utilise le même format de paquet que le protocole ARP. Cependant, dans une requête RARP, les en-têtes MAC et le code de fonctionnement sont différents de ceux d'une requête ARP.  La structure du paquet RARP contient des champs pour les adresses MAC des équipements d'origine et de destination. Le champ de l’adresse IP d'origine est vide. Le message de broadcast est envoyé à tous les équipements du réseau. L

  - Attribution d'une adresse IP à l'aide du protocole BOOTP

Le protocole BOOTP fonctionne dans un environnement client-serveur et ne requiert qu'un seul échange de paquet pour obtenir des informations sur le protocole IP.   Contrairement au protocole RARP, les paquets BOOTP peuvent contenir l'adresse IP, l'adresse du routeur, l'adresse du serveur ainsi que des informations spécifiques du fournisseur.

L'un des problèmes du protocole BOOTP est de ne pas avoir été conçu pour l'attribution dynamique d'adresses. Il permet à un administrateur réseau de créer un fichier de configuration qui définit les paramètres de chaque équipement. L'administrateur doit ajouter les hôtes et tenir à jour la base de données BOOTP. Bien que les adresses soient attribuées de manière dynamique, il existe une relation biunivoque entre le nombre d'adresses IP et le nombre d'hôtes. Autrement dit, à chaque hôte du réseau doit correspondre un profil BOOTP comportant une adresse IP. Deux profils ne peuvent pas partager une même adresse IP. Ces profils pourraient être utilisés simultanément, ce qui signifierait que deux hôtes disposent d'une même adresse IP.

Un équipement utilise le protocole BOOTP au démarrage pour obtenir une adresse IP. BOOTP utilise la couche UDP pour transporter les messages. Le message UDP est encapsulé dans un paquet IP. Un ordinateur utilise le protocole BOOTP pour envoyer un paquet IP de broadcast en utilisant une adresse IP de destination constituée de tous les 1 binaires (255.255.255.255 en notation décimale séparée par des points). Un serveur BOOTP reçoit le message de broadcast, puis en envoie un à son tour. Le client reçoit une trame et vérifie l’adresse MAC. Si le client trouve sa propre adresse MAC dans le champ d'adresse de destination et une adresse de broadcast dans le champ de destination IP, il enregistre et stocke l'adresse IP ainsi que toutes les informations fournies dans le message de réponse BOOTP.

  - Gestion des adresses IP à l'aide du protocole DHCP

Le protocole DHCP a été proposé pour succéder au protocole BOOTP. Contrairement au protocole BOOTP, le protocole DHCP permet à un hôte d'obtenir une adresse IP de manière dynamique sans que l'administrateur réseau ait à définir un profil pour chaque équipement. Avec le protocole DHCP, il suffit qu’une plage d’adresses IP soit définie sur un serveur DHCP. Lorsque les ordinateurs se connectent, ils communiquent avec le serveur DHCP et demandent une adresse. Le serveur DHCP choisit une adresse et l’affecte à l'ordinateur hôte. Grâce au protocole DHCP, la configuration réseau tout entière d'un ordinateur peut être obtenue dans un seul message.   Cela comprend les données fournies par le message BOOTP, plus une adresse IP allouée et un masque de sous-réseau.

Le protocole DHCP dispose d'un avantage majeur sur le protocole BOOTP, car il permet aux utilisateurs d'être mobiles. Les utilisateurs peuvent changer de connexion réseau d'un emplacement à l'autre, et ce en toute liberté. Il n'est plus nécessaire d'utiliser un profil fixe pour chaque équipement relié au réseau, comme cela était le cas avec le système BOOTP. Cette évolution revêt une importance particulière dans la mesure où le protocole DHCP peut octroyer une adresse IP à un équipement, puis utiliser cette même adresse pour un autre utilisateur lorsque le premier ne s'en sert plus. Autrement dit, le protocole DHCP offre une relation «un à plusieurs» pour les adresses IP. De plus, une adresse est disponible pour quiconque se connectant au réseau.

  - Problèmes liés à la résolution d'adresses

L'une des principales difficultés liées au réseau est d'arriver à communiquer avec les autres équipements du réseau. Lors des échanges TCP/IP, un datagramme appartenant à un réseau local doit comporter une adresse MAC et une adresse IP de destination. Ces adresses doivent être valides et elles doivent correspondre aux adresses MAC et IP de destination de l'équipement hôte. Si elles ne correspondent pas, le datagramme est rejeté par l'hôte de destination. Pour échanger des données dans un segment LAN, deux adresses sont requises. Une solution de mappage automatique des adresses IP avec des adresses MAC est également requise. Le mappage manuel de ces adresses se révélerait beaucoup trop long. La pile de protocoles TCP/IP comprend un protocole appelé «ARP» (Address Resolution Protocol) qui peut obtenir automatiquement les adresses MAC pour la transmission locale. Plusieurs problèmes apparaissent lors de l'envoi des données à l'extérieur du réseau local.

Pour échanger des données entre deux segments LAN, un élément supplémentaire est requis. Les adresses IP et MAC sont nécessaires à l'hôte de destination et à l'équipement de routage intermédiaire. Proxy ARP est une variante du protocole ARP qui fournit l'adresse MAC d'un équipement intermédiaire pour la transmission de données vers un autre segment du réseau en dehors du LAN.

  - Protocole ARP (Address Resolution Protocol)

Dans un réseau TCP/IP, un paquet de données doit contenir une adresse MAC de destination et une adresse IP de destination. Si l'une ou l'autre est manquante, les données qui se trouvent au niveau de la couche 3 ne sont pas transmises aux couches supérieures. Ainsi, les adresses MAC et IP se contrôlent et s'équilibrent mutuellement. Une fois que les équipements ont déterminé les adresses IP des équipements de destination, ils peuvent ajouter les adresses MAC de destination aux paquets de données.

Certains tiennent à jour des tables contenant les adresses MAC et IP des autres équipements connectés au même réseau local.  Ces tables sont appelées «tables ARP». Elles sont stockées dans la mémoire RAM, où les informations en mémoire cache sont mises à jour automatiquement dans chaque équipement.

Dans un réseau TCP/IP, un paquet de données doit contenir une adresse MAC de destination et une adresse IP de destination. Si l'une ou l'autre est manquante, les données qui se trouvent au niveau de la couche 3 ne sont pas transmises aux couches supérieures. Ainsi, les adresses MAC et IP se contrôlent et s'équilibrent mutuellement. Une fois que les équipements ont déterminé les adresses IP des équipements de destination, ils peuvent ajouter les adresses MAC de destination aux paquets de données.

Certains tiennent à jour des tables contenant les adresses MAC et IP des autres équipements connectés au même réseau local.  Ces tables sont appelées «tables ARP». Elles sont stockées dans la mémoire RAM, où les informations en mémoire cache sont mises à jour automatiquement dans chaque équipement.

Les routeurs ne transmettent pas les paquets de broadcast. Lorsque la fonction est activée, le routeur exécute une requête via Proxy ARP. Proxy ARP est une variante du protocole ARP. Dans cette variante, un routeur envoie une réponse ARP, qui contient l'adresse MAC de l'interface qui a reçu la requête, à l'hôte demandeur.

Le routeur répond avec ses adresses MAC aux requêtes dont l'adresse IP n'appartient pas à la plage d'adresses du sous-réseau local.

Une autre solution pour envoyer des données à l’adresse d’un équipement situé sur un autre segment du réseau, consiste à configurer une passerelle par défaut. Une passerelle par défaut est une option « host » dans laquelle l'adresse IP de l'interface du routeur est enregistrée dans la configuration réseau de l'hôte. L’hôte source compare l’adresse IP de destination à sa propre adresse IP afin de déterminer si les deux adresses sont situées sur le même segment. Si l’hôte de destination ne se trouve pas sur le même segment, l’hôte d’origine envoie les données en utilisant l'adresse IP actuelle de destination et l'adresse MAC du routeur. Cette dernière a été extraite de la table ARP à l'aide de l'adresse IP du routeur.

Si la passerelle par défaut de l'hôte ou la fonction Proxy ARP du routeur n'est pas configurée, aucune donnée ne peut quitter le réseau local. L'une ou l'autre est nécessaire pour établir une connexion avec une machine située à l'extérieur du réseau local.